- NÁVOD NA OBSLUHU DVEŘÍ PO REKONSTRUKCI

Technický popis úpravy ovládání dveří u řady 460

Cílem popsané úpravy ovládání nástupních dveří u řady 460 je zcela eliminovat veškerá možná rizika zranění cestujících na těchto jednotkách.

Pneumatická výzbroj dveří bude nahrazena novými prvky a těm bude přizpůsobena i nově osazená mikroprocesorová řídící jednotka dveří  SPCZ/3329.

Mechanická výzbroj,

křídla dveří zůstanou původní, s výjimkou původního mechanického blokování. To bude upraveno tak, aby horní táhlo (s horní západkou) sloužilo pouze, jako signalizace požadavku OTEVŘI DVEŘE pomocí nově instalovaného indukčního snímače, pokud je dán souhlas strojvedoucího s otevřením nástupních dveří.

Spodní táhlo (se spodní západkou) bude sloužit pouze pro uzamčení dveří při jejich poruše, nebo pro zabezpečení soupravy při delším odstavení.

Elektrická výzbroj dveří je tvořena:

•  řídící  jednotkou  dveří  SPCZ/3329, která je schopna zpracovat signály čidel (každé křídlo dveří má vlastní řídící jednotku)

•  koncovým spínačem zavřené polohy křídla dveří S3 ZAVŘENO,

•  koncovým spínačem zajištění dveří S10 ZAJIŠTĚNO,

•  původní  instalací signálů tak, aby bylo možno zařazovat do soupravy i vozy s úpravou i bez ní

•  ostatními  magnetickými  čidly,  tlakovými  spínači  a  indukčním  čidlem

Řídící jednotka nástupních dveří  SPCZ/3329  je napájená ze sítě 48V DC konkrétního vozu.

SIGNALIZACE indikátoru (v krytu pohonu dveří):

RUDÁ – dveře zamknuté čtyřhranem

ZELENÁ – otevření povoleno

RUDÁ BLIKÁNÍ – porucha dveří

AKUSTICKÁ NÁVĚST – signalizace před a během zavírání dveří

MOŽNOSTI STAVU DVEŘÍ:

1. DVEŘE ZABLOKOVANÉ ZAVŘENÉ a ZAJIŠTĚNÉ

V zablokovaném stavu nástupních dveří strojvedoucím je tento stav signalizován zhasnutím zelené signalizace.   Pokud se stav některého ze vstupu „Zavřeno“ a „Zajištěno“ liší, dveře signalizují poruchu.

Výstup  odjisti-otevři  je neaktivní.

Výstupy zavři,  přitáhni-zajisti jsou aktivní.

2. DVEŘE ODBLOKOVANÉ, ZAVŘENÉ, ZAJIŠTĚNÉ – PŘEDVOLENÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ

V odblokovaném  stavu  nástupních  dveří  strojvedoucím   se rozsvítí  zelená signalizace nade dveřmi. Vstupy a výstupy zůstávají ve stejném stavu jako při zajištěných dveřích, systém čeká na signál od kliky , který zahájí otevírání dveří.

3. POVEL OTEVŘI DVEŘE

Stiskem kliky dveří se aktivuje vstup signálu klika. Dveře se odjistí a otevřou. Sepnutím kontaktů spínače

se signalizuje, že dveře nejsou zavřené a zajištěné. Pokud do 6s  není vstup otevřeno aktivní, řídící jednotka aktivuje poruchu BLOK. POHYB. Byla překročena doba otevírání křídla dveří, nedošlo k dosažení koncové otevřené polohy.

4. ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ STROJVEDOUCÍM

Pokud v otevřeném stavu dveří strojvedoucí zruší odblokování dveří na povel zavřeno, zhasne  zelená  signalizace,  rozezní  se  akustická  signalizace  a  po  krátkém časovém  úseku se dveře  začnou automaticky zavírat. Aktivací vstupu zavřeno do ŘJ je vyhodnoceno, že dveře dosáhly polohy vhodné k přitažení a zajištění.

Dojde proto k aktivaci výstupu  zajistit . Nyní dojde k přitažení a zajištění. Tímto  se  ukončí akustická  signalizace  zavíráni křídla  dveří,  které  končí  aktivací  spínačů , dveře  zajištěné  a zavřené.

Rozpínací  kontakty spínačů  S3 ZAVŘENO a  S10 ZAJIŠTĚNO rozepnou  a  tím  ukončí  signalizaci v obvodu  ukazatele  (prasátko)? na stanovišti strojvedoucího. Po úspěšném ukončení zavírání a zajištění dveří nastane stav zavřeno - zajištěno.

5. PŘEKÁŽKA

Pokud během zavírání dveří strojvedoucím  dojde k zaúčinkování diference tlaku v ovládacím válci křídla dveří (došlo k sevření osoby nebo předmětu) nebo hrany – tlaková lišta na dobu delší než 0,3s, je tento stav vyhodnocen jako překážka, proces zavírání je ukončen a je spuštěn proces otevírání dveří. Po 3s od otevření dveří následuje další pokus o jejich zavření, ten se opakuje třikrát! Pokud se ani třetí pokus nezdaří, dveře se opět otevřou a zůstanou otevřené, akustická signalizace zmlkne a řídící jednotka hlásí  3xPŘEKÁŽKA. Pokud strojvedoucí opětovně odblokuje příslušnou stranu nástupních dveří, proces zavírání dveří se opakuje.

6. ZTRÁTA TLAKU

Pokud není tlak na vstupu v systému déle jak 5s je řídící jednotkou signalizována porucha TLAK SYST.  Tento stav je zaznamenán jak na ŘJ tak blikáním ČERVENÉ barvy na indikátoru dveří. Stav výstupů se nemění.

7. ZTRÁTA NAPÁJENÍ

Jednotka není funkční, všechny výstupy jsou neaktivní.  Pokud byly dveře zajištěné, nedojde k jejich odjištění.

8. OBNOVENÍ TLAKU NEBO NAPÁJENÍ

Po aktivaci médií se dveře přestaví do navolené polohy. Během tohoto nouzového postupu není aktivní bezpečnostní lišta ani jiné ochrany.

9. NOUZOVÉ OTEVŘENÍ NEUVOLNĚNÝCH DVEŘÍ –V PŘÍPADĚ NEBEZPEČÍ

Otočením velkého červeného ventilu pod sklíčkem se odvzdušní prostor válce blokovaný zpětným ventilem v poloze ZAJIŠTĚNO.  Ventil je opatřen přepínacím kontaktem.  Ten po otočení ventilu odpojí napájení el.pneu. ventilů. Ventily se vypnou a současně je obsloužen indikátor stavu dveří na pultě strojvedoucího (prasátko), které se přestaví do polohy OTEVŘENÉ DVEŘE. Stav je signalizován vstupem do ŘJ a ta hlásí poruchu NOUZ.VENTIL.

10. ODSTAVENÍ POROUCHANÝCH DVEŘÍ Z PROVOZU

Pokud dojde k poruše, která znemožní normální činnost konkrétních nástupních dveří, je možné dveře uzamknout pomocí dutého klíče UIC (čtyřhranný). Tím se aktivuje vstup „čtyřhran do ŘJ“, což je signalizováno svitem příslušné rudé signalizace. Tyto dveře tak nereagují na povel od kliky pro otevření.

V případě potřeby (slyšitelný únik vzduchu) je možné uzavřít přívod vzduchu, malý ventil u regulátoru tlaku vzduchu s prachojemem.

Řídící jednotku lze vypnout vyklopením pojistky na svorkovnici lišty Wago  na přívodu napájecího napětí.

Spínače ZAVŘENO a ZAJIŠTĚNO zůstávají funkční v obvodu návěsti stavu dveří H1 resp. H2 na stanovišti strojvedoucího.

Pro informaci cestujícím se dveře polepí příslušnou nálepkou. Pokud bude v poruše rozvod vzduchu, musí obsluha vždy postupovat podle Návodu k vyřazení porouchaných dveří z provozu.

11. PORUCHOVÁ SIGNALIZACE

Řídící jednotka vyhodnocuje následující poruchy, (červené led diody)

3xPŘEKÁŽKA – dveře se nepodařilo uzavřít ani na třetí pokus (lišta, tlak v C1),

NOUZ.VENTIL – byl aktivován odvětrávací ventil, (velký červený)

S10 ZAJIŠTĚNÍ – porucha spínače zajištění (válec hlásí zajištěno, S10 ZAJIŠTĚNO není aktivní),

S3 ZAVŘENÍ – porucha spínače zavření (válec hlásí zavřeno, S3 ZAVŘENO není aktivní),

BLOK:POHYB – dveře se nepodařilo v limitu zavřít nebo otevřít a nebyl aktivován bezpečnostní prvek,

TLAK.SYST – není tlak vzduchu v pneu. systému,

Pokud je daná porucha aktivní, svítí poruchová LED na  jednotce  a  současně  bliká červeně  indikační  prvek  stavu  dveří.

Pokud porucha zmizí, přestane blikat červeně indikační prvek stavu dveří, ale LED na jednotce svítí dále, aby bylo možné následně identifikovat poruchu!

12. RUČNÍ, SERVISNÍ OVLÁDÁNÍ

Dveře lze pro účely servisu a seřizování ovládat tlačítky přímo na řídící jednotce. Podmínkou je, aby  byl  aktivní  vstup  povoleno od  strojvedoucího.  Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT nebo ZAVŘÍT přejdou dveře do servisního režimu.  V servisním režimu nejsou funkční žádné bezpečnostní funkce!

Dveře lze lokálně otvírat i zavírat.  Servisní režim se ukončí stisknutím tlačítka RESET na jednotce,

nebo povolením ze stanoviště strojvedoucího, což je v podstatě povel k uzavření dveří.