Hlavní kontrolér uvázne na odporových stupních.

za jízdy postupujeme takto

Vypneme HV elektrického vozu na kterém uvázl HK na stupních. Nesmíme použít tlačítko vypnutí HV. Vypnutí provedeme krátkodobým stlačením tlačítka startu MG. Delším stlačením tlačítka  může dojít k sepnutí relé B22–25 (větrné relé) na elektrickém voze který je v pořádku, po najetí na JI by došlo k vypnutí HV..

- Uvázl li HK na elektrickém voze ze kterého ovládáme jednotku, vypneme řízení,   zapneme HV,  přepneme MG nouzově, nastartujeme MG a  pokračujeme v jízdě.

- uvázl li HK na zadním elektrickém voze nečiníme další opatření a pokračujeme v jízdě. Na předním elektrickém voze máme zablokované západky. Musíme li stáhnout sběrač dojde po zastavení ventilátoru odporníku k sepnutí relé B22-25 (větrné relé). Pro odblokování relé B22-25 použijeme některou z těchto  možností.

  - po startu MG a rozběhu ventilátorů navolíme přerušovaný chod,  vypneme a asi po 2 vt. zapneme  jistič P2- 4

  - provedeme mechanické odblokování západek, přestavíme směrovou             páku do  0, po startu MG navolíme přerušovaný chod a po rozběhu            ventilátoru  odporníku přestavíme směrovou páku do polohy vpřed..

- vykrátíme vodiče 300-121, (L4-12 P4-1) tím dojde k odblokování       západek, přestavíme měrovou páku do 0, po startu MG navolíme       přerušovaný chod a po rozběhu ventilátoru odporníku přestavíme       směrovou páku do polohy   vpřed.

- po startu MG a rozběhu ventilátorů vytáhneme a opět zasuneme relé B22-25 (je li relé paticového provedení)

Zkrokování uvázlého kontroléru do 0.

# Pro zkrokování uvázlého kontroléru použijeme některou  z těchto možností

- opakovaně vypneme a opět zapneme jistič P2-4.(úspěšné při závadě na vačkách 35V04, 36V04)

- provedeme zkrokování pomocí nouzové jízdy. (úspěšné při závadě na vačkách)

  - vypneme HV na obou elektrických vozech

  - přejdeme na elektrický vůz na kterém uvázl HK

  - vypneme jistič P2-4

  - přepneme elektrický vůz do polohy řídící, směr vpřed

  - přepneme elektrický vůz do polohy nouzová jízda

  - přestavíme zadávací páku na 17°

  - vykrátíme vodiče 300-380, (L2-5 a P1-3) J-O-B se přestaví do polohy J

  - sjíždíme zadávací pákou až do okamžiku, kdy zhasne kontrolka jízdy na oporových stupních

  - odstraníme vykrácení vodičů 300-380

  - přestavíme zadávací páku do 0

  - zapneme jistič P2-4

- zkrokujeme HK ručním spínáním EPV pneumotoru. (úspěšné při závadě na vačkách)

- zkrokujeme HK pomocí račny po uzavření přívodu vzduchu k pneumotoru. (úspěšné  vždy)

Podaří li se zkrokovat kontrolér podle bodů 1, 2, 3 jsou EPV pneumotoru v  pořádku. Je vadná některá vačka pneumotoru.

Podle druhu závady (vačka pneumotoru, nebo EPV pneumotoru) se rozhodneme pro další postup. Posoudíme možnost výměny s ohledem na časovou náročnost opravy. Pokud nám čas neumožňuje provedení opravy postupujeme takto. Je li vadný některý EPV vypneme na tomto elektrickém voze řízení, MG přestavíme do polohy nouzově a pokračujeme v jízdě pouze na jeden elektrický vůz. Je li vadná některá vačka pneumotoru přejdeme na nouzovou jízdu a pokračujeme v jízdě na oba elektrické vozy.